达州市人民检察院司法鉴定实验室

信息化项目建设需求说明书

四川省达州市人民检察院

2023年5月

# 建设背景

为更好服务检察业务工作大局，全力促进社会经济发展，秉持资源效用最大化原则，根据中央关于司法鉴定体制改革及高检院有关“整合检察技术资源，按照做精做强原则布局建设区域重点实验室，加强技术人员统筹使用管理”的重要指示以及《四川省人民检察院关于进一步整合检察技术资源加强全省检察技术工作的指导意见》(川检发技〔2018〕4号)、《四川省检察机关公益诉讼快速检测体系建设总体方案》(川检[2019]83号)文件要求，经省院党组会议研究，省院向省财政专报申请了“公益诉讼快速检测实验室共建共享项目”及“重点专业共建共享项目”补助资金，在现有基础上进一步推动加强检察技术装备片区共建共享，着力扶助支持片区重点实验室及公益诉讼片区中心院。根据前期向省院申报资金需求情况，经多次向省院检察技术部沟通汇报，省院检察技术部指示我院重点强化法医司法鉴定实验室装备，兼顾完善电子证据实验室装备。

# 项目概述

本项目的建设范围为电子数据取证分析能力补充与法医装备强化建设。对相关专业领域的检验检测具有专家级水平。具体内容范围如下：

电子数据取证分析能力建设：满足电子数据的固定（能够保证数据的完整性和原始性）；本地数字化设备非运行状态下的数据提取（能够读取数字化设备中存储的数据）；数据的发现（从可提取的数据中查找、恢复出所需要的数据）；数据的分析（对数据的逻辑关系进行分析，产生结论的过程）。通过采购相关设备，具备初步的电子数据调查能力；存储介质恢复能力：能够对各类存储介质进行数据修复和恢复处理，使介质中存放的证据数据可被获取和分析。

法医装备强化建设：实现法医鉴定胶片的清晰还原，配备专业的灰阶显示器，能更清晰的查看胶片的细节，了解案情的真实情况。同时根据法医检验鉴定工作需要，配备专用法医检验照片彩色打印设备，清晰打印法医检验照片，提高检察技术法医办案质效。

# 设计原则

- 基于标准、规范化建设

在严格遵循国家相关标准和规范的基础上，按照高检院《“十三五”时期科技强检规划纲要》要求进行设计与建设。系统功能严格遵循行业规范标准，技术设计遵循国家标准，以科技信息化带动检察智慧化。

- 先进性、前瞻性原则

采用当今最新的IT、通信、检验处理技术，符合行业的发展趋势及实验检测处理的未来方向。

- 高可靠性与可用性原则

采用可靠的设备产品和相关软件，以保证数据采集、录入、传输的合法性和准确性。系统具备强大的故障恢复手段和应急措施，如数据自动备份等，以保证日常事务的正常运行。经过严格测试，充分保证运行的高可靠性。经过压力测试，能很好地承受不同需求所造成的压力。

- 智能、易操作性原则

设备选型良好的人机操作界面，界面友好、美观，使用方便、易学易用，从而大大降低对用户理论知识的要求和培训费用。易于维护和扩充系统具备完善的帮助信息，使用者可以随时获得与系统有关的在线帮助与售后服务支持。

- 安全、保密性原则

根据业务需求进行选型，从技术上保障工作人员“自司其职”的实际需求进行安装部署，防止执行超越权限操作现象发生。设备产品的系统分级分层授权，数据分级分层管理，以保证业务信息安全和保密。充分考虑在网络、操作系统、数据库、应用等方面的安全性。合理的日志和规章制度。

- 避免重复性建设原则

充分利用已有设备和系统；提供对已有数据进行利用和保护的手段；重视对现有工作人员知识的利用。总体结合现有资源进行全新整合规划设计，充分利用已有设备，避免重复建设。

# 功能概述及需求

## 功能概述

电子数据取证分析能力：实现对各类存储介质进行数据修复和恢复处理，使介质中存放的证据数据可被获取和分析。

法医装备强化：实现法医鉴定胶片的清晰还原，配备专业的灰阶显示器能更清晰的查看胶片的细节，并转化为电子格式保存。同时根据法医检验鉴定工作需要，配备专用法医检验照片彩色打印设备，清晰打印法医检验照片，提高检察技术法医办案质效。

## 建设需求

### 电子数据取证分析设备需求

#### 数据恢复系统

一、	监控视频恢复要求

1.	支持DD、001、E01、Ex01、DMG、IMG、VMDK、VHD、VDI、QCOW2、L01、Lx01、ISO、HDS、HDD、AFD格式的镜像类型的数据提取；

2.	支持由于在监控设备上进行磁盘初始化而引起的监控视频数据丢失的恢复；支持因监控设备循环录制残留的数据恢复；

二、	记录仪恢复要求

1.	支持主流的行车记录仪或执法记录仪视频数据恢复及残留数据提取。

三、	视频恢复要求

1.	▲支持修复MP4、AVI、MOV、3GP、M4V、WMV格式的损坏视频；（提供软件界面截图证明文件，并加盖投标人单位公章）

四、	音频修复要求

1.	▲支持修复OGG、MP3、WAV、ACC、AMR、M4A、WMA格式的损坏音频；（提供软件界面截图证明文件，并加盖投标人单位公章）

五、	图片修复要求

1.	▲支持修复JPG格式的损坏图片；（提供软件界面截图证明文件，并加盖投标人单位公章）

六、	数据库恢复要求

1.	▲支持MYSQL5.0/5.5/5.7.19/8.0.13版本；支持SQL SERVER2000/2005/2008/2012/2014/2016/2017版本；支持SQLite3版本；支持Access2003版本；支持Oracle 10g、11g版本；（提供软件界面截图证明文件，并加盖投标人单位公章）

2.	支持通过自定义表结构的方式对磁盘、镜像等存储进行深度恢复；支持以HTML、CSV、SQL、XLSX格式导出恢复结果；

七、	计算机恢复要求

1.	支持DD、001、IMG、E01、Ex01、DMG、AFF、VMDK、VHD等多种格式的镜像类型的数据恢复；

2.	支持微信公众号webp图片、photoshop使用的psd、数码相机CR2图片、 bz2/tar/gz压缩包文件类型签名恢复；

3.	支持raid0/raid1/raid5/raid5EE/raid6(P+Q)/JBOD六种磁盘阵列的数据提取；支持NTFS、FAT12/16/32、exFAT、ReFS、HFS+、EXT2/3/4等文件系统恢复；

4.	支持恢复文件预览与导出；支持恢复结果文件快速搜索；

#### 计算机取证系统

一、硬盘复制能力

1、支持4路高速硬盘复制同时工作，支持一对一、一对多、四对四等硬盘复制模式；

2、支持4路读写与8路只读的切换，实现8路同时镜像；

3、源盘与目标盘自动加载并识别，在复制软件中实现通道和物理仓位一一对应；

4、支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，SAS硬盘最高可达50GB/min；

5、可通过转换器，支持mSATA、M.2/NGFF等特殊SATA协议硬盘接口；

6、可通过转换器，支持Apple SSD、M.2等PCIE协议硬盘接口；

7、支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作；

8、支持自动识别HPA隐藏区域；

9、支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；

10、具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1，SHA-256格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数；

11、支持多目标镜像功能，一对一镜像可同时镜像到网络存储和目标盘；

12、支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘；

13、擦除速度最高不低于39G/min；

14、提供多种擦除方式——快速擦除、自定义擦除、DoD擦除、BMB21-2007擦除；

15、提供多种擦除类型——整盘擦除、指定扇区擦除等；

16、	支持跳过坏扇区操作，并可在跳过时记录坏扇区所在的位置；

二、取证分析能力

1、具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告。

2、支持Windows系统（最高支持Win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.13）和Linux系统取证。

3、支持对多个磁盘或镜像的并行数据分析和关键词搜索。

4、支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析。

5、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算。

三、文件系统加载和恢复能力

1、支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM/LVM2磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS、 QNX4FS、QNX6FS、JFFS2以及手机上的YAFFS2、黑莓BlackBerryFS等多种文件系统格式的解析。

2、支持E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、VHDX、QCOW2等镜像文件的加载和分析

3、支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复

4、支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复

四、复合磁盘结构解析能力

1、支持LDM/LVM/LVM2磁盘结构

2、支持Linux的MDADM软RAID解析

3、支持win10的 Windows Storage Spaces存储空间解析

4、支持macOS的Fusion Drive融合磁盘解析

5、支持macOS的RAID0解析

6、支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5常规左同步、RAID5常规右同步、RAID5常规左异步、RAID5常规右异步的RAID磁盘组加载

7、提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议

五、加密数据解密能力

1、支持EFS离线解密

2、支持BitLocker离线解密(支持最新Win10 XTS-AES新加密算法)

3、支持FileVault2离线解密

4、支持VeraCrypt离线解密

5、支持Luks离线解密

6、支持对苹果系统APFS下的FileVault2加解密数据解密及APFS文件系统加密数据解密

7、支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密

8、支持Virtual Box虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

9、支持KVM虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

10、支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能

11、支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能

12、支持检材中虚拟磁盘镜像的解析功能

13、支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能

14、支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本

15、支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能

16、支持NTFS安全属性等高级属性解析功能

六、取证能力

1、支持系统痕迹分析，包括USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等

2、支持上网记录分析，包括IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex等浏览器的用户网页浏览记录

3、支持即时通讯分析，包括QQ、微信、阿里旺旺、钉钉、Skype、RTX、MSN、飞信、京东咚咚、网易泡泡、新浪UC、雅虎、YY语音、ICQ、Line、Pidgin、AIM、Miranda、Adium、ooVoo、飞秋等应用的聊天记录、好友信息、群组信息的解析

4、在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；微信登陆状态下可在线解析无需手机；支持从内存镜像中获取微信密钥进行离线解析

5、支持手机微信备份文件解析，可解析备份在电脑上的微信信息

6、支持QQ解析，在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容；支持绕过QQ绑定的手机设备锁，在有绑定手机的情况下也可以直接输入登陆密码进行解密

7、支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能

8、支持邮件分析，包括Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮、邮箱大师、IBM Lotus Notes、Becky! Mail、MacMail、MacEntourage等客户端的邮件内容，并可恢复被删除的邮件信息

9、可提取Foxmail、DreamMail、Thunderbird、网易闪电邮、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ、GigaTribe、Becky! Mail等密码或密钥

10、支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索

11、支持输入法分析，包括百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音、Linux Sun拼音输入法等输入法应用的输入记录

12、支持云存储应用分析，包括iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等

13、支持Mac内置应用、Mac打印信息、Mac无线连接、Mac蓝牙、Mac远程连接记录等的解析

14、支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类，并支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度

15、支持照片Exif信息提取和分析

16、支持下载工具分析，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星、FileZilla、BitTorrent等下载软件的下载记录信息

17、支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息

18、支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间

七、搜索能力

1、支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索响应

2、支持对Office复合文件和PDF文件的搜索

3、支持关键词快速搜索，支持正则表达式

八、报告能力

1、支持自动生成报告，方便后续浏览与整理

2、支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出

九、联动能力

1、支持将取证结果直接导出到数据逻辑关系分析软件中进行分析

2、支持直连或单向数据传输线形式将取证结果上传到蛛网中进行数据碰撞

3、支持案件关联到蛛网进行案件相关的关联碰撞

4、支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到极光进行破解

十、其他能力

1、支持工具集功能，QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、镜像挂载工具、FileVault2密钥获取工具、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑、哈希计算等应用

2、支持按时间线方式浏览文件和取证结果

3、支持在线情况下即时通讯内容的维文转汉文翻译、语音转文字等功能

4、支持案例概览功能

5、支持自定义脚本功能

十一、操作系统仿真能力

1、支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证；

2、支持对Windows操作系统（最新支持Windows10，支持微软账户破解）的80多个版本进行仿真取证；

3、支持对Mac OS操作系统（最新支持10.14，支持加密磁盘仿真）的20多个版本进行仿真取证；

4、支持对Linux（最新支持Ubuntu 19.04）的20多个版本进行仿真取证；

5、支持同时进行多个数据源以及多镜像仿真；

6、支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能；

7、支持apfs加密磁盘进行仿真；

8、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像、云镜像等）的仿真取证；

9、支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真；

10、支持Windows系统仿真失败时的高级修复；

11、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像等）的仿真取证，可直接查看DD、E01等镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息；

12、支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真；

13、支持对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据；

14、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放；

十二、硬件配置

CPU：Intel酷睿i9-9900K；内存：32GB DDR4；硬盘：系统盘企业级SSD 960GB，本地存储硬盘12TB；配置4个SATA/SAS硬盘只读仓、4个SATA/SAS硬盘读写仓（可灵活切换到只读）； 配置2个只读锁，可满足IDE、SATA、SCSI、USB（2.0/3.0）和各类存储卡等各种存储介质只读接入； 标配特殊接口转换器，可应对mSATA、M.2/NGFF等特殊SATA协议硬盘接口；标配特殊接口转换器，支持Apple SSD、M.2等PCIE协议硬盘接口。

### 法医鉴定装备配置需求

#### 胶片扫描仪设备

1、提供医疗二类认证胶片数字化传输处理系统软件

2、最大光学分辨率：≥600dpi

3、光密度范围： 4.0D

▲4、扫描速度：≤12秒（提供部级测机构出具的检验报告复印件佐证）

5、灰度参数：8,12，16bit

6、胶片尺寸：  2.5″×2.5″--14″×17″最大14x35

7、硬件接口： USB2.0

8、扫描元件：专用CCD

▲9、光源： LED（提供部级测机构出具的检验报告复印件佐证）

10、接口协议标准：twain 32

11、操作系统： Windows平台

12、胶片扫描功能：扫描的图像直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库,同时可以支持jpg,tif.bmp等多种格式另存输出

13、网络功能：扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS系统

14、刻录：能够进行图像的选择编辑，对资料图像刻录输出。

15、具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、另存输出，标注测量，多幅图像同时处理等图像处理功能

16、可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注

17、可以调阅不同病人的图像进行对比显示，方便研究病案

18、图像切割功能(包括自定义区域切割)，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列

19、图像尺寸校正，实现影像零偏差

20、重量≤20Kg。

#### 灰阶显示终端

- 胶片专用显示，面板IPS，尺寸21.3英寸，分辨率2048*1536，像素大小0.2115*0.2115mm，对比度1500：1，最高亮度1000cd/m2,视角，178度，响应时间25s.

- 处理能力，标压处理器 i7-12700H 2.5K高清 32G内存 1TB 固态硬盘。

#### 彩色输出设备

- 彩色打印支持

- 首页打印时间小于11S

- 打印速度（黑白彩色）标准模式下：8.5PPM/4PPM(黑白/彩色)

- 打印分辨率：文档打印：草稿：300dpi*300dpi、标准：600dpi*600dpi、最佳：1200dpi*1200dpi。照片打印： 标准：1200dpi*1200dpi；最佳：1200dpi*1200dpi；最佳+画质优化（PC模式）：1200dpi*4800dpi

- 无线网络打印支持

- USB打印支持

- 远程打印支持

- 打印语言GDI

- 无边框打印支持